Учреждение образования

«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Программирование сетевых приложений

Студент: Немкович А.В.

ФИТ 3 курс 1 группа

Преподаватель: Некрасова А.П.

Минск 2024

Лабораторная работа №1

Задание  1. Получите справку о параметрах утилиты ipconfig.

Задание  2. Получите короткий отчет утилиты исследуйте его.

Задание 3. Получите полный отчет утилиты. Выпишите символическое имя  хоста , IP-адрес, маску подсети,  MAC-адрес адаптера.

Символическое имя  хоста: DESKTOP-IB5TTO9

IP-адрес: 192.168.0.102(Основной)

Маска подсети: 255.255.255.0

MAC-адрес адаптерa: 2C-98-11-04-22-9D

Задание 4. Определите,  к  какому классу  адресов относится  выписанный  IP-адрес; вычислите максимальное количество хостов, которое может быть в подсети и укажите диапазон их адресов; определите код производителя сетевого адаптера.

Класс С

Число хостов: 254  (маска 255.255.255.0 = 8 бит , 2^8 – 2 = 254)

Диапазон адресов: 192.168.0.1 - 192.168.0.254 (192.168.0.0 – сетевой, 192.168.0.255 - широковещательный)

Код производителя – OUI –  2C-98-11

Задание  5. Определите имя NetBIOS-имя компьютера с помощью утилиты hostname. Сравните его с именем  полученным с помощью утилиты ipconfig.

Имя получено такое же, как при использовании утилиты ipconfig.

Задание  6. Получите справку о параметрах утилиты ping.

Задание 7. С помощью  ping проверьте работоспособность интерфейса внутренней петли компьютера.

IP-адрес интерфейса внутренней петли - 127.0.0.1

Задание 8. С помощью утилиты ping  проверьте  доступность интерфейса какого-нибудь компьютера в локальной сети,  указав   в качестве параметров его IP-адрес.

Задание 9. С помощью утилиты ping  проверьте  доступность интерфейса какого-нибудь компьютера в локальной сети, указав в качестве параметров символическое имя хоста.

Задание 10. С помощью утилиты ping  проверьте  доступность интерфейса какого-нибудь компьютера в локальной сети, указав в качестве параметров символическое имя хоста  и увеличив размер буфера отправки до 1000 байт

Задание 11. С помощью утилиты ping  проверьте  доступность интерфейса какого-нибудь компьютера в локальной сети, указав в качестве параметров  его IP-адрес   и установив  количество отправляемых запросов  равное 17.

Задание  12. Получите справку о параметрах утилиты tracert.

Задание 13. С помощью утилиты tracert  определите маршрут хоста самого к себе (интерфейс  внутренней петли).

Задание 14. С помощью утилиты tracert  определите маршрут к  хосту в локальной сети. Определите количество прыжков в полученном маршруте.

Задание  15. Получите справку о параметрах утилиты route.

Задание 16. Распечатайте на экран монитора таблицу активных маршрутов компьютера. Исследуйте полученный отчет. Определите строки таблицы, соответствующие  интерфейсу внутренней петли и широковещательным адресам. Определите  IP- адреса шлюзов.

Интерфейс внутренней петли: строки 2, 3, 4.

Широковещательные адреса: строки 7, 10, 11.

IP-адрес шлюза: 192.168.0.1

Задание  17. Получите справку о параметрах утилиты arp.

Задание  18. Распечатайте на экран монитора  arp-таблицу. Исследуйте полученный отчет. Определите хосты, которым   соответствуют  строки arp-таблицы. Определите  IP-адрес, которого нет в arp-таблице, но есть в локальной сети. Выполните утилиту  ping в адрес этого хоста. Распечатайте снова arp-таблицу и объясните произошедшие изменения. Определите MAC-адреса двух хостов с  ближайшими IP-адресами.

В таблице отсутствует IP-адрес: 192.168.0.110

Адрес появился в таблице. Это означает, что хост с этим IP-адресом ответил на ping и его MAC-адрес был добавлен в ARP-таблицу.

192.168.0.104 — MAC-адрес 3c-cd-93-dc-ac-ee

192.168.0.110 — MAC-адрес 3c-77-e6-e3-05-fd

Задание  19.  Запустите утилиту nslookup в диалоговом режиме и наберите команду help. Ознакомьтесь с полученным отчетом, отражающим возможности утилиты nslookup.

Задание 20.  Запустите утилиту nslookup в диалоговом режиме. Определите имя и  IP-адрес хоста, на котором установлен  DNS-сервер по умолчанию. Определите IP-адреса хостов по их именам (имена хостов выдаст преподаватель).

Имя: UnKnown

IP-адрес хоста: 192.168.0.1

Примеры:

Задание   21. Получите справку о параметрах утилиты netstat.

Задание 22. Запустите утилиту  netstat -a для отображения всех подключений и ожидающих портов. Исследуйте отчет. Выясните, какие из известных служб прослушивают порты. С какими из этих портов поддерживается внешнее соединение и по какому протоколу? Определите имена хостов и номера портов    внешних соединений.

135 - Microsoft Remote Procedure Call

6463 - Discord

139 – NetBIOS

5353 - Multicast DNS

1900 - Universal Plug and Play

Внешние соединения — это те, где в столбце "Внешний адрес"  указан IP-адрес или имя удаленного хоста (не 0.0.0.0 и DESKTOP-IB5TTO9:0). Все внешние соединения используют протокол TCP.

| Имя ( или ip-адрес) | Порт |
| --- | --- |
| Не определено по имени; IP-адрес 20.199.120.85 | 443 (HTTPS) |
| rudesktop | 443 (HTTPS) |
| server-108-138-7-41 | 443 (HTTPS) |
| server-13-227-146-34 | 443 (HTTPS) |
| a23-64-12-26 | 443 (HTTPS) |
| Не определено по имени; IP-адрес 13.107.246.60 | 443 (HTTPS) |
| Не определено по имени; IP-адрес 45 | 443 (HTTPS) |
| 19-178-172-163 | 10799 (нестандартный порт) |
| Не определено по имени; IP-адрес 20.189.173.13 | 443 (HTTPS) |

Задание 23. Запустите утилиту  netstat -b для отображения исполняемых файлов участвующих в создании  подключений.  Определите исполняемые файлы служб, прослушивающих порты, идентификаторы процессов операционной системы.

Исполняемые файлы записаны в квадратных скобках – []

Идентификатор процесса ос:

Так, например исполняемый файл chrome.exe  имеет идентификатор  6896

Задание  24. Запустите утилиту  netstat -ab. Исследуйте  полученный отчет. Для формирования файла отчета утилиты,  перенаправьте вывод утилиты  в файл   с  помощью команды:   netstat -ab > c:\report.txt. Проконтролируйте наличие отчета в файле.

Задание 25. Получите справку о параметрах утилиты nbtstat.  Выполните все команды отраженные в справке. Исследуйте полученные отчеты.

Задание  26. Получите справку о параметрах утилиты net.  Получите справку по отдельным командам утилиты с помощью команды help. Получите статистику рабочей станции и сервера компьютера с помощью команды statistics. Перешлите сообщение на соседний компьютер с помощью команды send. Получите список пользователей компьютера с помощью команды user.